|  | - нейтральное средство |  | - кислотное средство |  | - щелочное средство |  | - дезинфектант |  | - средство на безводной основе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Технологическая карта санитарной обработки № ________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Помещение: бытовое помещение клининга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект обработки | Способ обработки | № инструкции | Наименование средства | Метод уборки | Концентрация средства, %, метод разведения | Температура раствора, °C | Время выдержки средства, мин | Инвентарь | Периодичность | Исполнитель | Метод контроля/ ответственный |
| Перед мойкой необходимо убрать крупные загрязнения и мусор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Санитарная обработка поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потолок | мойка |  | ХИМИТЕК ИЗУМРУД 310 | ручной (протирание, обработка щёткой) | 1,0 % - 2,0 % дозирующая система ProMax | не ниже 40°C | ___________ | промаркированный | 1 раз в 12 месяцев | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/ сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | протирание | 0,02 % - 0,04 % (по НУК) дозирующая система ProMax | не выше 20°C | 20 минут |  |  |  |  |
| кабель-каналы (выше 2 м), светильники (внешние поверхности), стены (выше 2 м) | мойка |  | ХИМИТЕК ИЗУМРУД 310 | ручной (протирание, обработка щёткой) | 1,0 % - 2,0 % дозирующая система ProMax | не ниже 40°C | ___________ | промаркированный | 1 раз в 6 месяцев | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/ сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | протирание | 0,02 % - 0,04 % (по НУК) дозирующая система ProMax | не выше 20°C | 20 минут |  |  |  |  |
| вентиляционные диффузоры | мойка |  | ХИМИТЕК ИЗУМРУД 310 | ручной (протирание, обработка щёткой) | 1,0 % - 2,0 % дозирующая система ProMax | не ниже 40°C | ___________ | промаркированный | 1 раз в 6 месяцев | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/ сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | протирание | 0,02 % - 0,04 % (по НУК) дозирующая система ProMax | не выше 20°C | 20 минут |  |  |  |  |
| двери, кабель-каналы (до 2 м), розетки, стены (до 2 м) | мойка |  | ХИМИТЕК ИЗУМРУД 310 | ручной (протирание, обработка щёткой) | 1,0 % - 2,0 % дозирующая система ProMax | не ниже 40°C | ___________ | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/ сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | протирание | 0,02 % - 0,04 % (по НУК) дозирующая система ProMax | не выше 20°C | 20 минут |  |  |  |  |
| выключатели | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-ЭКСПРЕСС | ручной (протирание) | 0,02 % - 0,04 % (по НУК) готовая форма | ___________ | 15 минут | промаркированный | 2 раза в смену | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/ сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-ЭКСПРЕСС | ручной (протирание) | 1-2% Промакс | ___________ | 15 минут |  | 1 раз в 5 минут |  |  |
| дверные ручки | мойка |  | ХИМИТЕК ИЗУМРУД 310 | ручной (протирание) | 1,0 % - 2,0 % дозирующая система ProMax | не ниже 40°C | ___________ | промаркированный | 1 раз в смену | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/ сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | протирание | 0,02 % - 0,04 % (по НУК) дозирующая система ProMax | не выше 20°C | 20 минут |  |  |  |  |
| дозаторы для мыла/антисептика | мойка |  | ХИМИТЕК ИЗУМРУД 310 | ручной (протирание) | 1,0 % - 2,0 % дозирующая система ProMax | не ниже 40°C | ___________ | промаркированный | 1 раз в смену, при замене продукта | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/ сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | протирание | 0,02 % - 0,04 % (по НУК) дозирующая система ProMax | не выше 20°C | 20 минут |  |  |  |  |
| диспенсеры для полотенец | мойка |  | ХИМИТЕК ИЗУМРУД 310 | ручной (протирание) | 1,0 % - 2,0 % дозирующая система ProMax | не ниже 40°C | ___________ | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/ сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | протирание | 0,02 % - 0,04 % (по НУК) дозирующая система ProMax | не выше 20°C | 20 минут |  |  |  |  |
| вешалки, стеллажи | мойка |  | ХИМИТЕК ИЗУМРУД 310 | ручной (протирание, обработка щёткой) | 1,0 % - 2,0 % дозирующая система ProMax | не ниже 40°C | ___________ | промаркированный | 1 раз в неделю, по мере загрязнения | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/ сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | протирание | 0,02 % - 0,04 % (по НУК) дозирующая система ProMax | не выше 20°C | 20 минут |  |  |  |  |
| Санитарная обработка средств измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мусорные корзины | мойка |  | ХИМИТЕК ИЗУМРУД 310 | ручной (протирание, обработка щёткой) | 1,0 % - 2,0 % дозирующая система ProMax | не ниже 40°C | ___________ | промаркированный | 1 раз в неделю, по мере загрязнения | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/ сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | протирание | 0,02 % - 0,04 % (по НУК) дозирующая система ProMax | не выше 20°C | 20 минут |  |  |  |  |
| Санитарная обработка технологического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пол | мойка |  | ХИМИТЕК ИЗУМРУД 310 | ручной (протирание, обработка щёткой) | 1,0 % - 2,0 % дозирующая система ProMax | не ниже 40°C | ___________ | промаркированный | 2 раза в смену, по мере загрязнения | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/ сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | протирание | 0,02 % - 0,04 % (по НУК) дозирующая система ProMax | не выше 20°C | 20 минут |  |  |  |  |