|  | - нейтральное средство |  | - кислотное средство |  | - щелочное средство |  | - дезинфектант |  | - средство на безводной основе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Технологическая карта санитарной обработки № ________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Помещение: Мясной участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Санитарная обработка помещений осуществляется после полного удаления из них сырьевых компонентов, материалов и готовой продукции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект обработки | Способ обработки | № инструкции | Наименование средства | Метод уборки | Концентрация средства, %, метод разведения | Температура раствора, °C | Время выдержки средства, мин | Инвентарь | Периодичность | Исполнитель | Метод контроля/ ответственный |
| Перед мойкой необходимо убрать крупные загрязнения и мусор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Санитарная обработка поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| flow pack | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПЕНАКТИВ-ЦВМ | ручной (протирание, обработка щеткой) | 2,0-3,0 % спрей система ProTwin | не ниже 40°C | ___________ | промаркированный | 1 раз в смену | сотрудник производства | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,03 % - 0,05 % (по НУК) спрей система ProTwin | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| пароконвектоматы | Внешние поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мойка |  | ХИМИТЕК ИЗУМРУД 310 | ручной (протирание, обработка щеткой) | 2,00% дозирующая система ProMax | не ниже 40°C | ___________ | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник производства | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % (по НУК) дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
|  | Внутренние поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мойка |  | ХИМИТЕК ИЗУМРУД 310 | ручной (протирание, обработка щеткой) | 2,00% дозирующая система ProMax | не ниже 40°C | ___________ | промаркированный | 1 раз в смену | сотрудник производства | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % (по НУК) дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| потолок окрашенный | очистка (обеспыливание поверхностей) |  | _____________________ | ручной (протирание) | ___________________ | ___________ | ___________ | промаркированный | 1 раз в 3 месяца | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПЕНАКТИВ-ЦВМ | ручной (протирание, обработка щеткой) | 2,0-3,0 % спрей система ProTwin | не ниже 40°C | ___________ |  | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,03 % - 0,05 % (по НУК) спрей система ProTwin | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| светильники (наружные поверхности), стены (выше 2 м) | очистка (обеспыливание поверхностей) |  | _____________________ | ручной (протирание) | ___________________ | ___________ | ___________ | промаркированный | 1 раз в 3 месяца | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПЕНАКТИВ-ЦВМ | ручной (протирание, обработка щеткой) | 2,0-3,0 % спрей система ProTwin | 18-20 °C | ___________ |  | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,03 % - 0,05 % (по НУК) спрей система ProTwin | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| металлоконструкции | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПЕНАКТИВ-ЦВМ | ручной (протирание, обработка щёткой) | 2,0-3,0 % спрей система ProTwin | 18-20 °C | ___________ | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,03 % - 0,05 % (по НУК) спрей система ProTwin | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| стены (до 2 м) | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПЕНАКТИВ-ЦВМ | ручной (протирание, обработка щеткой) | 2,0-3,0 % спрей система ProTwin | не ниже 40°C | ___________ | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,03 % - 0,05 % (по НУК) спрей система ProTwin | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| водопроводные трубы, кабель-каналы, розетки | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПЕНАКТИВ-ЦВМ | ручной (протирание, обработка щеткой) | 2,0-3,0 % спрей система ProTwin | 18-20 °C | ___________ | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,03 % - 0,05 % (по НУК) спрей система ProTwin | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| выключатели | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПЕНАКТИВ-ЦВМ | ручной (протирание, обработка щеткой) | 2,0-3,0 % спрей система ProTwin | не ниже 40°C | ___________ | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,03 % - 0,05 % (по НУК) спрей система ProTwin | 18-20 °C | 20 мин |  | 2 раза в смену |  |  |
| вентиляционные трубы | очистка (обеспыливание поверхностей) |  | _____________________ | ручной (протирание) | ___________________ | ___________ | ___________ | промаркированный | 1 раз в 3 месяца | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПЕНАКТИВ-ЦВМ | ручной (протирание, обработка щеткой) | 2,0-3,0 % спрей система ProTwin | 18-20 °C | ___________ |  | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,03 % - 0,05 % (по НУК) спрей система ProTwin | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| электрощит (наружные поверхности) | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПЕНАКТИВ-ЦВМ |  | 2,0-3,0 % спрей система ProTwin | 18-20 °C | ___________ | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР |  | 0,03 % - 0,05 % (по НУК) спрей система ProTwin | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| завесы ПВХ | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПЕНАКТИВ-ЦВМ |  | 2,0-3,0 % спрей система ProTwin | 18-20 °C | ___________ | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР |  | 0,03 % - 0,05 % (по НУК) спрей система ProTwin | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| технологическая мойка | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПЕНАКТИВ-ЦВМ | ручной (протирание, обработка щеткой) | 2,0-3,0 % спрей система ProTwin | 18-20 °C | ___________ | промаркированный | 1 раз в смену | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,03 % - 0,05 % (по НУК) спрей система ProTwin | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| окна внешние | мойка |  | ХИМИТЕК КУХМАСТЕР-ФОРТЕ | ручной (протирание, обработка щеткой) | 1,0 % ручное разведение | ___________ | ___________ | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| пол | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПЕНАКТИВ-ЦВМ | ручной (протирание, обработка щеткой) | 2,0-3,0 % спрей система ProTwin | не ниже 40 °C | ___________ | промаркированный | 2 раза в смену | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,03 % - 0,05 % (по НУК) спрей система ProTwin | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| Санитарная обработка средств измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| весы настольные | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПЕНАКТИВ-ЦВМ | ручной (протирание, обработка щеткой) | 2,0-3,0 % спрей система ProTwin | не ниже 40°C | ___________ | промаркированный | 1 раз в смену | сотрудник производства | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,03 % - 0,05 % (по НУК) спрей система ProTwin | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,03 % - 0,05 % (по НУК) спрей система ProTwin | 18-20 °C | 20 мин |  | при простое > 30 минут |  |  |
| Санитарная обработка рабочих поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производственные столы из нержавеющий стали | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПЕНАКТИВ-ЦВМ | ручной (протирание, обработка щеткой) | 2,0-3,0 % спрей система ProTwin | не ниже 40°C | ___________ | промаркированный | 1 раз в смену, при смене операций | сотрудник производства | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,03 % - 0,05 % (по НУК) спрей система ProTwin | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,03 % - 0,05 % (по НУК) спрей система ProTwin | 18-20 °C | 20 мин |  | при простое > 30 минут |  |  |
| Санитарная обработка технологического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| холодильные шкафы | Внешние поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мойка |  | ХИМИТЕК ИЗУМРУД 310 | ручной (протирание, обработка щеткой) | 1,0 – 2,0% дозирующая система ProMax | не ниже 40°C | ___________ | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК) дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
|  | Внутренние поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мойка |  | ХИМИТЕК ИЗУМРУД 310 | ручной (протирание, обработка щеткой) | 1,0 – 2,0% дозирующая система ProMax | не ниже 40°C | ___________ | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК) дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| пила ленточная | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПЕНАКТИВ-ЦВМ | ручной (протирание, обработка щёткой) | 2,0-3,0 % спрей система ProTwin | не ниже 40 °C | ___________ | промаркированный | 1 раз в смену, при смене операций | сотрудник производства | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль / сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,03 % - 0,05 % (по НУК) спрей система ProTwin | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| Объекты без инструкций (требуют настройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| аппарат для приготовления фрикаделек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| куттер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| передвижные ёмкости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пластиковые паллеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пластиковые подкаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стерилизатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |