|  | - нейтральное средство |  | - кислотное средство |  | - щелочное средство |  | - дезинфектант |  | - средство на безводной основе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Технологическая карта санитарной обработки № ________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Помещение: Санитарная зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект обработки | Способ обработки | № инструкции | Наименование средства | Метод уборки | Концентрация средства, %, метод разведения | Температура раствора, °C | Время выдержки средства, мин | Инвентарь | Периодичность | Исполнитель | Метод контроля/ ответственный |
| Перед мойкой необходимо убрать крупные загрязнения и мусор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Санитарная обработка поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потолок подвесной | очистка (обеспыливание поверхностей) |  | _____________________ | ручной (протирание) | ___________________ | ___________ | ___________ | промаркированный | 1 раз в 3 месяца | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | мойка |  | ХИМИТЕК КУХМАСТЕР | ручной (протирание, обработка щеткой) | 4,0 % ручное разведение | не ниже 40°C | ___________ |  | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
|  | дезинфекция |  | ПОЛИДЕЗ® | ручной (протирание) | 1,0 % спрей-система ProTwin | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| светильники (наружные поверхности), стены (выше 2 м) | очистка (обеспыливание поверхностей) |  | _____________________ | ручной (протирание) | ___________________ | ___________ | ___________ | промаркированный | 1 раз в 3 месяца | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | мойка |  | ХИМИТЕК КУХМАСТЕР | ручной (протирание, обработка щеткой) | 4,0 % ручное разведение | 18-20 °C | ___________ |  | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
|  | дезинфекция |  | ПОЛИДЕЗ® | ручной (протирание) | 1,0 % спрей-система ProTwin | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| инсектицидные лампы | мойка |  | ХИМИТЕК КУХМАСТЕР | ручной (протирание, обработка щеткой) | 4,0 % ручное разведение | не ниже 40°C | ___________ | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник инженерной службы | визуальный контроль/технолог |
| дезинфицирующие маты, санитарный пост | мойка |  | ХИМИТЕК КУХМАСТЕР | ручной (протирание, обработка щеткой) | 4,0 % ручное разведение | 18-20 °C | ___________ | промаркированный | 1 раз в смену | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ПОЛИДЕЗ® | ручной (протирание) | 1,0 % спрей-система ProTwin | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| диспенсер/держатель для полотенец | мойка |  | ХИМИТЕК КУХМАСТЕР | ручной (протирание, обработка щеткой) | 4,0 % ручное разведение | 18-20 °C | ___________ | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ПОЛИДЕЗ® | ручной (протирание) | 1,0 % спрей-система ProTwin | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| стены (до 2 м) | мойка |  | ХИМИТЕК КУХМАСТЕР | ручной (протирание, обработка щеткой) | 4,0 % ручное разведение | не ниже 40°C | ___________ | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ПОЛИДЕЗ® | ручной (протирание) | 1,0 % спрей-система ProTwin | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| водопроводные трубы (выше 2 м), водопроводные трубы (до 2 м), двери, кабель-каналы (выше 2 м), кабель-каналы (до 2 м), контактные поверхности (дверные ручки, выключатели), потолочный инфракрасный обогреватель, розетки | мойка |  | ХИМИТЕК КУХМАСТЕР | ручной (протирание, обработка щеткой) | 4,0 % ручное разведение | 18-20 °C | ___________ | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ПОЛИДЕЗ® | ручной (протирание) | 1,0 % спрей-система ProTwin | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| выключатели | мойка |  | ХИМИТЕК КУХМАСТЕР | ручной (протирание, обработка щеткой) | 4,0 % ручное разведение | не ниже 40°C | ___________ | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ПОЛИДЕЗ® | ручной (протирание) | 1,0 % спрей-система ProTwin | 18-20 °C | 20 мин |  | 2 раза в смену |  |  |
| пол | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щеткой) | 2,0-3,0 % спрей система ProTwin | не ниже 40 °C | ___________ | промаркированный | 2 раза в смену | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ПОЛИДЕЗ® | ручной (протирание) | 1,0 % спрей-система ProTwin | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| дверные ручки | мойка |  | ХИМИТЕК КУХМАСТЕР | ручной (протирание, обработка щеткой) | 4,0 % ручное разведение | 18-20 °C | ___________ | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ПОЛИДЕЗ® | ручной (протирание) | 1,0 % спрей-система ProTwin | 18-20 °C | 20 мин |  | 2 раза в смену |  |  |
| шкафы | мойка |  | ХИМИТЕК КУХМАСТЕР | ручной (протирание, обработка щеткой) | 4,0 % ручное разведение | 18-20 °C | ___________ | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ПОЛИДЕЗ® | ручной (протирание) | 1,0 % спрей-система ProTwin | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| мусорные корзины | мойка |  | ХИМИТЕК КУХМАСТЕР | ручной (протирание, обработка щеткой) | 4,0 % ручное разведение | 18-20 °C | ___________ | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ПОЛИДЕЗ® | ручной (протирание) | 1,0 % спрей-система ProTwin | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| дозаторы для мыла и антисептика | мойка |  | ХИМИТЕК КУХМАСТЕР | ручной (протирание, обработка щеткой) | 4,0 % ручное разведение | 18-20 °C | ___________ | промаркированный | при замене продукта | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ПОЛИДЕЗ® | ручной (протирание) | 1,0 % спрей-система ProTwin | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |