|  | - нейтральное средство |  | - кислотное средство |  | - щелочное средство |  | - дезинфектант |  | - средство на безводной основе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Технологическая карта санитарной обработки № ________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Помещение: Кондитерский цех 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Санитарная обработка помещений осуществляется после полного удаления из них сырьевых компонентов и материалов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект обработки | Способ обработки | № инструкции | Наименование средства | Метод уборки | Концентрация средства, %, метод разведения | Температура раствора, °C | Время выдержки средства, мин | Инвентарь | Периодичность | Исполнитель | Метод контроля/периодичность |
| потолок окрашенный, потолок подвесной | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПД-Н | ручной (протирание, обработка щёткой) | 3,0 % – 4,0 %, дозирующая система ProMax | не ниже 40°C |  | промаркированный | 1 раз в 12 месяцев | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| вентиляционные трубы, диффузоры, светильники, стены (выше 2 м) | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щёткой) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в 3 месяца | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| вытяжные зонты алюминиевые, вытяжные зонты из нержавеющей стали | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПД-Н | ручной (протирание) | 3,0 % – 4,0 %, дозирующая система ProMax | не ниже 40°C |  | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| бактерицидные лампы, инсектицидные лампы | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПД-Н | ручной (протирание) | 3,0 % – 4,0 %, дозирующая система ProMax | не ниже 40°C |  | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник инженерной службы | визуальный контроль/технолог |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| вешалки, диспенсер для тулетной бумаги, душевая кабина, компьютер, кулер, микроволновая печь, монитор, обувницы, принтер, скамейки, стены (до 2 м), стиральная машина, столы, стулья, сушилка для обуви, сушилка для рук, сушильная машина, телефон, термопот, холодильник бытовой, чайник электрический | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПД-Н | ручной (протирание, обработка щёткой) | 3,0 % – 4,0 %, дозирующая система ProMax | не ниже 40°C |  | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| кондиционер, сплит-системы, часы | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щёткой) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в 6 месяцев | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| окна внешние, окна внутрицеховые | мойка |  | ХИМИТЕК ЧАРОЙТ®-СПРЕЙ | ручной (протирание) | готовая форма |  |  | промаркированный | 1 раз в месяц (летний период) | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| вентилятор, водопроводные трубы, ворота/роллета, двери, дверные ручки, демосистема (контактная поверхность), кабель-каналы, лестницы, полки, резиновые коврики, розетки, стеллажи, шкафы | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щёткой) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| выключатели | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПД-Н | ручной (протирание, обработка щёткой) | 3,0 % – 4,0 %, дозирующая система ProMax | не ниже 40°C |  | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| бойлер, завесы тепловые, стерилизатор | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| бак для грязной одежды, дезинфицирующие маты, держатели для досок, держатели для инвентаря, держатели для ножей, нарукавники, перчатки, санитарный пост, сапоги, смеситель, технологическая мойка, фартуки, штабелёр, ёлки для колец | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щёткой) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в смену | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| металлоконструкции, пластиковые подкаты, погрузчики, пожарный щит, тележки подкатные, шпильки, электрощит, ёмкости для перетаривания, ёмкости для сыпучих продуктов | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (нанесение пены, обработка щёткой) | 2,0 % АВД | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| отопительные приборы | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПД-Н | ручной (протирание, обработка щёткой) | 3,0 % – 4,0 %, дозирующая система ProMax | не ниже 40°C |  | промаркированный | 1 раз в 6 месяцев | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| завесы ПВХ | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (замачивание, обработка щёткой) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| душевые секции, писсуар, раковина, унитаз | мойка |  | ХИМИТЕК ПОЛИКОР® | ручной, обработка щёткой | 100% (используется без разведения) |  |  | промаркированный | по мере необходимости | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  | 2 раза в смену |  |  |
| диспенсер/держатель для полотенец, мусорные корзины, холодильные столы, холодильные шкафы | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щёткой) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| дозаторы для мыла и антисептика, корзины/диспенсеры для СИЗ, модульный санпропускник | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | при замене продукта | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| зеркала | мойка |  | ХИМИТЕК ЧАРОЙТ®-СПРЕЙ | ручной (протирание) | готовая форма |  |  | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| flow pack, автоматические клипсаторы, бисквиторезки, блендеры, вакуумные роторные шприцы, вакуумные упаковщики, варочные котлы, вафельницы, весы напольные, весы настольные, водяные бани, грили, депозитор волюметрический, дозатор для геля (пульверизатор), дробилки, запайщики, измельчители, картофелечистки, машина для резки кондитерских изделий, металлодетектор, миксеры планетарные, минифилы (дозаторы крема), овощерезки, овощечистки, отсадочные машины, пароконвектоматы, печи подовые, печи ротационные, плиты газовые, плиты индукционные, плиты электрические, пневматические распылители, прессы для теста, принтер для этикеток, производственные столы деревянные, производственные столы из нержавеющий стали, просеиватели для муки, просеиватели для сахара, протирочные машины, распылители для желе и сиропов, расстоечные шкафы, рентгеновские системы контроля, сковороды, слайсеры, солодоварки, тарталетницы, термоусадочные туннели, термощупы, тестоделители, тестомесы, тестоокруглители, тестораскатки, ультразвуковые нарезки, ферментаторы, фритюры, шприц-дозатор начинки, этикетировщики | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в смену | сотрудник производства | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| вешала, внутрицеховая тара (вёдра, ящики), гастроёмкости, дежи, доски, изотермические контейнеры (bigbox), инвентарь, корзины для расстойки теста, крючки, мусаты, отсадочные мешки, посуда | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (обработка щёткой) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | после каждого использования | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (замачивание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| листы для выпечки алюминиевые, листы для выпечки из нержавеющей стали, листы от шпилек | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПД-Н | ручной (замачивание, обработка щёткой) | 3,0 % – 4,0 %, дозирующая система ProMax | не ниже 40°C |  | промаркированный | 1 раз в неделю, по мере загрязнения | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (замачивание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| ножи разделочные, секачи | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (обработка щёткой) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 15 мин | промаркированный | после каждого использования | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (замачивание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| оборотная тара, передвижные ёмкости, расстоечные термочехлы | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щёткой) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в смены | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| силапеновые коврики, съёмные детали оборудования алюминиевые, съёмные детали оборудования из нержавеющей стали, формы для выпечки алюминиевые, формы для выпечки из нержавеющей стали, формы для выпечки силиконовые, шампуры | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПД-Н | ручной (обработка щёткой) | 3,0 % – 4,0 %, дозирующая система ProMax | не ниже 40°C |  | промаркированный | после каждого использования | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (замачивание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| камеры морозильные, камеры холодильные, камеры шоковой заморозки, ледогенератор, морозильный ларь | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щёткой) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в 3 месяца | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| АВД, поломоечная машина, посудомоечная машина купольная, посудомоечная машина туннельная, пылесос, таромоечная машина, тележки уборочные | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПД-Н | ручной (замачивание) | 3,0 % – 4,0 %, дозирующая система ProMax | не ниже 40°C |  | промаркированный | 1 раз в смену | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 %–0,04 % (по НУК), спрей-система ProTwin | 18-20 ºС | 30 мин |  |  |  |  |
| ведра, сгоны для воды, щётки | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПД-Н | ручной (замачивание) | 3,0 % – 4,0 %, дозирующая система ProMax | не ниже 40°C |  | промаркированный | 1 раз в смену | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной, замачивание | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 ºС | 30 мин |  |  |  |  |
| ветошь, мопы | мойка |  | ВОДА | ручной |  | не ниже 40 °C | 1 минута | промаркированный | после каждого использования | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной, протирание | 0,03 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 ºС | 30 мин |  |  |  |  |
| пластиковые паллеты | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (нанесение пены, обработка щёткой) | 2,0 % АВД | 18-20 °C |  | промаркированный | по мере освобождения | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| контейнеры для отходов | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (обработка щёткой) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | после каждого удаления отходов | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| стоки, трапы | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной, обработка щёткой | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в смену | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| пол | мойка |  | ХИМИТЕК ПОЛИКОР® | ручной (обработка щёткой) | 10% (ручное разведение) | не ниже 40 °C |  | промаркированный | 2 раза в смену | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |