|  | нейтральное средство |  | кислотное средство |  | щелочное средство |  | дезинфектант |  | средство на безводной основе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Технологическая карта санитарной обработки № ________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Помещение: Обработка рогов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Санитарная обработка помещений осуществляется после полного удаления из них сырьевых компонентов и материалов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект обработки | Способ обработки | № инструкции | Наименование средства | Метод уборки | Концентрация средства, %, метод разведения | Температура раствора, °C | Время выдержки средства, мин | Инвентарь | Периодичность | Исполнитель | Метод контроля/периодичность |
| Поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вытяжные зонты (Н) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потолок (высота _____м) | очистка (обеспыливание поверхностей) |  |  | ручной (протирание) |  |  |  | промаркированный | 1 раз в 3 месяца | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| потолок (высота _____м) | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПД-Н | ручной (протирание, обработка щёткой) | 3,0 % – 4,0 %, дозирующая система ProMax | не ниже 40°C |  | промаркированный | 1 раз в 12 месяцев | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| потолок (высота _____м) | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в 12 месяцев | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| потолок (высота _____м) | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щёткой) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в 3 месяца | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| потолок (высота _____м) | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в 6 месяцев | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| потолок (высота _____м) | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щёткой) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в 6 месяцев | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| потолок (высота _____м) | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПД-Н | ручной (протирание, обработка щёткой) | 3,0 % –- 4,0 %, дозирующая система ProMax | не ниже 40°C |  | промаркированный | 1 раз в 6 месяцев | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| потолок (высота _____м) | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПД-Н | ручной (протирание, обработка щёткой) | 3,0 % – 4,0 %, дозирующая система ProMax | не ниже 40°C |  | промаркированный | 1 раз в 6 месяцев | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| потолок (высота _____м) | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в 3 месяца | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| Офисная техника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мониторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бытовая техника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стиральные машины | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПД-Н | ручной (протирание, обработка щёткой) | 3,0 % – 4,0 %, дозирующая система ProMax | не ниже 40°C |  | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| стиральные машины | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| сушильные машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| чайники | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПД-Н | ручной (протирание, обработка щёткой) | 3,0 % – 4,0 %, дозирующая система ProMax | не ниже 40°C |  | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| чайники | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| Инвентарь, посуда и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доски | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (обработка щёткой) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | после каждого использования | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
| доски | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (замачивание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | после каждого использования | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
| доски | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (обработка щёткой) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 15 мин | промаркированный | после каждого использования | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
| доски | ополаскивание |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (замачивание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | после каждого использования | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
| листы для выпечки (А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оборотная тара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отсадочные мешки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| съёмные детали оборудования (А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тележки | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (нанесение пены, обработка щёткой) | 2,0 % АВД | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| тележки | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| формы для выпечки (Н) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| формы для выпечки (С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| шпильки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| шпильки | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (нанесение пены, обработка щёткой) | 2,0 % АВД | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| шпильки | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| ёмкости для сыпучих продуктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Посудомоечное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПММ купольная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПММ туннельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Холодильное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| камеры морозильные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| камеры шоковой заморозки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| варочные котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плиты газовые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологическое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бисквиторезки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| весы настольные | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в смену | сотрудник производства | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
| весы настольные | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в смену | сотрудник производства | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
| весы настольные | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | при простое ≥ 30 мин | сотрудник производства | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
| машина для резки конд изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производственные столы (Д) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производственные столы (Н) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| просеиватели для муки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| просеиватели для сахара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Упаковочное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вакуумные упаковщики | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в смену | сотрудник производства | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
| вакуумные упаковщики | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в смену | сотрудник производства | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
| этикетировщики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |