|  | - нейтральное средство |  | - кислотное средство |  | - щелочное средство |  | - дезинфектант |  | - средство на безводной основе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Технологическая карта санитарной обработки № ________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Помещение: Цех вакуумной упаковки готовой продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Санитарная обработка помещений осуществляется после полного удаления из них сырьевых компонентов, материалов и готовой продукции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект обработки | Способ обработки | № инструкции | Наименование средства | Метод уборки | Концентрация средства, %, метод разведения | Температура раствора, °C | Время выдержки средства, мин | Инвентарь | Периодичность | Исполнитель | Метод контроля/ ответственный |
| Перед мойкой необходимо убрать крупные загрязнения и мусор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Санитарная обработка поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потолок подвесной | очистка (обеспыливание поверхностей) |  | _____________________ | ручной (протирание) | ___________________ | ___________ | ___________ | промаркированный | 1 раз в 3 месяца | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щеткой) | 2,0 % - 3,0 % спрей-система ProTwin | не ниже 40°C | ___________ |  | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
|  | дезинфекция |  | ПОЛИДЕЗ® | ручной (протирание) | 1,0 % спрей-система ProTwin | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| светильники (наружные поверхности), стены (выше 2 м) | очистка (обеспыливание поверхностей) |  | _____________________ | ручной (протирание) | ___________________ | ___________ | ___________ | промаркированный | 1 раз в 3 месяца | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щеткой) | 2,0 % - 3,0 % спрей-система ProTwin | 18-20 °C | ___________ |  | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
|  | дезинфекция |  | ПОЛИДЕЗ® | ручной (протирание) | 1,0 % спрей-система ProTwin | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| металлоконструкции | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щёткой) | 2,0 % - 3,0 % спрей-система ProTwin | 18-20 °C | ___________ | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ПОЛИДЕЗ® | ручной (протирание) | 1,0 % спрей-система ProTwin | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| инсектицидные лампы | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щеткой) | 2,0 % - 3,0 % спрей-система ProTwin | не ниже 40°C | ___________ | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник инженерной службы | визуальный контроль/технолог |
| санитарный пост | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щеткой) | 2,0 % - 3,0 % спрей-система ProTwin | 18-20 °C | ___________ | промаркированный | 1 раз в смену | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ПОЛИДЕЗ® | ручной (протирание) | 1,0 % спрей-система ProTwin | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| диспенсер/держатель для полотенец | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щеткой) | 2,0 % - 3,0 % спрей-система ProTwin | 18-20 °C | ___________ | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ПОЛИДЕЗ® | ручной (протирание) | 1,0 % спрей-система ProTwin | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| стены (до 2 м) | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щеткой) | 2,0 % - 3,0 % спрей-система ProTwin | не ниже 40°C | ___________ | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ПОЛИДЕЗ® | ручной (протирание) | 1,0 % спрей-система ProTwin | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| бактерицидные лампы | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ |  | 2,0 % - 3,0 % спрей-система ProTwin | не ниже 40°C | ___________ | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/технолог |
| водопроводные трубы, двери, кабель-каналы, розетки | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щеткой) | 2,0 % - 3,0 % спрей-система ProTwin | 18-20 °C | ___________ | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ПОЛИДЕЗ® | ручной (протирание) | 1,0 % спрей-система ProTwin | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| выключатели | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щеткой) | 2,0 % - 3,0 % спрей-система ProTwin | не ниже 40°C | ___________ | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ПОЛИДЕЗ® | ручной (протирание) | 1,0 % спрей-система ProTwin | 18-20 °C | 20 мин |  | 2 раза в смену |  |  |
| электрощит (наружные поверхности) | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ |  | 2,0 % - 3,0 % спрей-система ProTwin | 18-20 °C | ___________ | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ПОЛИДЕЗ® |  | 1,0 % спрей-система ProTwin | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| технологическая мойка | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щеткой) | 2,0 % - 3,0 % спрей-система ProTwin | 18-20 °C | ___________ | промаркированный | 1 раз в смену | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ПОЛИДЕЗ® | ручной (протирание) | 1,0 % спрей-система ProTwin | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| трапы | прочистка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-CIP | ручной, обработка щёткой | 100% | не ниже 40°C | 30 мин | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щеткой) | 2,0-3,0 % спрей-система ProTwin | 18-20 °C | ___________ |  | 1 раз в смену |  |  |
|  | дезинфекция |  | ПОЛИДЕЗ® | ручной (протирание) | 1,0 % спрей-система ProTwin | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| пол | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щеткой) | 2,0-3,0 % спрей-система ProTwin | не ниже 40 °C | ___________ | промаркированный | 2 раза в смену | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ПОЛИДЕЗ® | ручной (протирание) | 1,0 % спрей-система ProTwin | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| Санитарная обработка рабочих поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производственные столы из нержавеющий стали | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щеткой) | 2,0 % - 3,0 % спрей-система ProTwin | не ниже 40°C | ___________ | промаркированный | 1 раз в смену, при смене операций | сотрудник производства | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ПОЛИДЕЗ® | ручной (протирание) | 1,0 % спрей-система ProTwin | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
|  | дезинфекция |  | ПОЛИДЕЗ® | ручной (протирание) | 1,0 % спрей-система ProTwin | 18-20 °C | 20 мин |  | при простое > 30 минут |  |  |
| вакуумные упаковщики | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ |  | 2,0 % - 3,0 % спрей-система ProTwin | не ниже 40°C | ___________ | промаркированный | 1 раз в смену | сотрудник производства | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ПОЛИДЕЗ® |  | 1,0 % спрей-система ProTwin | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| Санитарная обработка производственного инвентаря, посуды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внутрицеховая тара (вёдра, ящики) | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ |  | 2,0 % - 3,0 % спрей-система ProTwin | не ниже 40°C | ___________ | промаркированный | после каждого использования | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ПОЛИДЕЗ® |  | 1,0 % спрей-система ProTwin | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| доски | мойка |  | ХИМИТЕК КУХМАСТЕР-ПРОФИ | механизированный | 0,1% - 0,2% ПММ | 50-60°C | согласно программе мойки | промаркированный | после каждого использования | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
|  | ополаскивание |  | ХИМИТЕК КУХМАСТЕР-ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ | механизированный | 0,01% - 0,02% ПММ | 60-80°C | согласно программе мойки |  |  |  |  |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (замачивание) | 0,01% - 0,02% (по НУК) дозирующая система ProMax | 18-20°C | 20 минут |  |  |  |  |
|  | мойка |  | ХИМИТЕК КУХМАСТЕР-ПРОФИ | механизированный | 0,1% - 0,2% ПММ | 50-60°C | согласно программе мойки |  |  |  |  |
|  | ополаскивание |  | ВОДА | механизированный | ___________________ | 60-80°C | согласно программе мойки |  |  |  |  |
|  | мойка |  | ХИМИТЕК КУХМАСТЕР-ГЕЛЬ | ручной (протирание, обработка щеткой) | 1% - 2% дозирующая система ProMax | не ниже 40°C | ___________ |  |  |  |  |
| вешала | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ |  | 2,0 % - 3,0 % спрей-система ProTwin | не ниже 40°C | ___________ | промаркированный | после каждого использования | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ПОЛИДЕЗ® |  | 1,0 % спрей-система ProTwin | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| съёмные детали оборудования из нержавеющей стали | мойка |  | ХИМИТЕК КУХМАСТЕР-ПРОФИ | механизированный | 0,1% - 0,2% ПММ | 50-60°C | согласно программе мойки | промаркированный | после каждого использования | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
|  | ополаскивание |  | ХИМИТЕК КУХМАСТЕР-ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ | механизированный | 0,01% - 0,02% ПММ | 60-80°C | согласно программе мойки |  |  |  |  |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (замачивание) | 0,01% - 0,02% (по НУК) дозирующая система ProMax | 18-20°C | 20 минут |  |  |  |  |
|  | мойка |  | ХИМИТЕК КУХМАСТЕР-ПРОФИ | механизированный | 0,1% - 0,2% ПММ | 50-60°C | согласно программе мойки |  |  |  |  |
|  | ополаскивание |  | ВОДА | механизированный | ___________________ | 60-80°C | согласно программе мойки |  |  |  |  |
|  | мойка |  | ХИМИТЕК КУХМАСТЕР-ГЕЛЬ | ручной (протирание, обработка щеткой) | 1% - 2% дозирующая система ProMax | не ниже 40°C | ___________ |  |  |  |  |
| слайсер промышленный | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щеткой) | 2,0 % - 3,0 % спрей-система ProTwin | не ниже 40°C | ___________ | промаркированный | 1 раз в смену | сотрудник производства | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ПОЛИДЕЗ® | ручной (протирание) | 1,0 % спрей-система ProTwin | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| Объекты без инструкций (требуют настройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гидравлические тележки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горизонтальная упаковочная машина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дозаторы для мыла и антисептика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| крючки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| морозильный ларь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ножи разделочные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| передвижные ёмкости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пластиковые паллеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пластиковые подкаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рамочный контейнер для отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| резиновые коврики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сапоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| слайсеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стерилизатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стоки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фартуки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| шпигорезка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| шпильки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| этикетировщики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |