|  | - нейтральное средство |  | - кислотное средство |  | - щелочное средство |  | - дезинфектант |  | - средство на безводной основе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Технологическая карта санитарной обработки № ________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Помещение: Раздевалка (мужская/женская) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект обработки | Способ обработки | № инструкции | Наименование средства | Метод уборки | Концентрация средства, %, метод разведения | Температура раствора, °C | Время выдержки средства, мин | Инвентарь | Периодичность | Исполнитель | Метод контроля/ ответственный |
| Перед мойкой необходимо убрать крупные загрязнения и мусор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потолок подвесной | очистка (обеспыливание поверхностей) |  | ------------ | ручной (протирание) | ------------ | ------------ | ------------ | промаркированный | 1 раз в 3 месяца | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-ПОЛИПРОМ 190022 | ручной (протирание, обработка щеткой) | 1,0 % ручное разведение | не ниже 40°C | ------------ |  | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02-0,05 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| диффузоры, светильники, стены (выше 2 м) | очистка (обеспыливание поверхностей) |  | ------------ | ручной (протирание) | ------------ | ------------ | ------------ | промаркированный | 1 раз в 3 месяца | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-ПОЛИПРОМ 190022 | ручной (протирание, обработка щеткой) | 1,0 % ручное разведение | 18-20 °C | ------------ |  | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02-0,05 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| водопроводные трубы, двери, кабель-каналы, розетки | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-ПОЛИПРОМ 190022 | ручной (протирание, обработка щеткой) | 1,0 % ручное разведение | 18-20 °C | ------------ | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02-0,05 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| выключатели | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-ПОЛИПРОМ 190022 | ручной (протирание, обработка щеткой) | 1,0 % ручное разведение | не ниже 40°C | ------------ | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02-0,05 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  | 2 раза в смену |  |  |
| дверные ручки | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-ПОЛИПРОМ 190022 | ручной (протирание, обработка щеткой) | 1,0 % ручное разведение | 18-20 °C | ------------ | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02-0,05 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  | 2 раза в смену |  |  |
| стены (до 2 м) | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-ПОЛИПРОМ 190022 | ручной (протирание, обработка щеткой) | 1,0 % ручное разведение | не ниже 40°C | ------------ | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02-0,05 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| отопительные приборы | очистка (обеспыливание поверхностей) |  | ------------ | ручной (протирание) | ------------ | ------------ | ------------ | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-ПОЛИПРОМ 190022 | ручной (протирание, обработка щеткой) | 1,0 % ручное разведение | не ниже 40°C | ------------ |  | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02-0,05 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| зеркала, окна внешние | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-ПОЛИПРОМ 190022 | ручной (протирание, обработка щеткой) | 1,0 % ручное разведение | ------------ | ------------ | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| вешалки, обувницы, скамейки | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-ПОЛИПРОМ 190022 | ручной (протирание, обработка щеткой) | 1,0 % ручное разведение | не ниже 40°C | ------------ | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02-0,05 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| мусорные корзины, шкафы | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-ПОЛИПРОМ 190022 | ручной (протирание, обработка щеткой) | 1,0 % ручное разведение | 18-20 °C | ------------ | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02-0,05 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| контейнеры для отходов | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-ПОЛИПРОМ 190022 | ручной (протирание, обработка щеткой) | 1,0 % ручное разведение | 18-20 °C | ------------ | промаркированный | после каждого удаления отходов | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02-0,05 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |