|  | - нейтральное средство |  | - кислотное средство |  | - щелочное средство |  | - дезинфектант |  | - средство на безводной основе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Технологическая карта санитарной обработки № ________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Помещение: санитарный узел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект обработки | Способ обработки | № инструкции | Наименование средства | Метод уборки | Концентрация средства, %, метод разведения | Температура раствора, °C | Время выдержки средства, мин | Инвентарь | Периодичность | Исполнитель | Метод контроля/ ответственный |
| Перед мойкой необходимо убрать крупные загрязнения и мусор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Санитарная обработка поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потолок | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щёткой) | 1,0 % - 2,0 % дозирующая система ProMax | не выше 40°C | ___________ | красный | 1 раз в 12 месяцев | сотрудник внешнего клининга | визуальный контроль/ сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | протирание | 0,05 % (по НУК) дозирующая система ProMax | не выше 20°C | 20 минут |  |  |  |  |
| светильники (внешние поверхности) | очистка (обеспыливание поверхностей) |  | _____________________ | ручной (протирание) | ___________________ | ___________ | ___________ | красный | 1 раз в 3 месяца | сотрудник внутреннего клининга, сотрудник внешнего клининга | визуальный контроль/ сотрудник отдела качества |
|  | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щёткой) | 1,0 % - 2,0 % дозирующая система ProMax | не выше 40°C | ___________ |  | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | протирание | 1,0 % - 2,0 % дозирующая система ProMax | не выше 20°C | 20 минут |  |  |  |  |
| водопроводные трубы (выше 2 м) | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щёткой) | 1,0 % - 2,0 % дозирующая система ProMax | не выше 40°C | ___________ | красный | 1 раз в 3 месяца | сотрудник внешнего клининга | визуальный контроль/ сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | протирание | 0,05 % (по НУК) дозирующая система ProMax | не выше 20°C | 20 минут |  |  |  |  |
| стены на всю высоту | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щёткой) | 1,0 % - 2,0 % дозирующая система ProMax | не выше 40°C | ___________ | красный | 1 раз в 3 месяца | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/ сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | протирание | 0,05 % (по НУК) дозирующая система ProMax | не выше 20°C | ___________ |  |  |  |  |
| водопроводные трубы (до 2 м), двери, стены (до 2 м) | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щёткой) | 1,0 % - 2,0 % дозирующая система ProMax | не ниже 40°C | ___________ | красный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/ сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | протирание | 0,05 % (по НУК) дозирующая система ProMax | не выше 20°C | 20 минут |  |  |  |  |
| выключатели, дверные ручки | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание) | 1,0 % - 2,0 % дозирующая система ProMax | не ниже 40°C | ___________ | красный | 1 раз в смену | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/ сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | протирание | 0,05 % (по НУК) дозирующая система ProMax | не выше 20°C | 20 минут |  |  |  |  |
| раковины | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щёткой) | 1,0 % - 2,0 % дозирующая система ProMax | не выше 40°C | 5 минут | красный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/ сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | протирание | 0,05 % (по НУК) дозирующая система ProMax | не выше 20°C | 30 минут |  | 2 раза в смену, по мере загрязнения |  |  |
| смесители, унитазы | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щёткой) | 1,0 % - 2,0 % дозирующая система ProMax | не выше 40°C | 5 минут | красный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/ сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | протирание | 0,05 % (по НУК) дозирующая система ProMax | не выше 20°C | 30 минут |  | 2 раза в смену, по мере загрязнения |  |  |
| дозаторы для мыла/антисептика | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание) | 1,0 % - 2,0 % дозирующая система ProMax | не ниже 40°C | ___________ | красный | 1 раз в смену, при замене продукта | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/ сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | протирание | 0,05 % (по НУК) дозирующая система ProMax | не выше 20°C | 20 минут |  |  |  |  |
|  | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание) | 1,0 % - 2,0 % дозирующая система ProMax | не ниже 40°C | ___________ |  | 2 раза в смену |  |  |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | протирание | 0,05 % (по НУК) дозирующая система ProMax | не выше 20°C | 20 минут |  |  |  |  |
| диспенсеры для полотенец, диспенсеры для туалетной бумаги | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание) | 1,0 % - 2,0 % дозирующая система ProMax | не ниже 40°C | ___________ | красный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/ сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | протирание | 0,05 % (по НУК) дозирующая система ProMax | не выше 20°C | 20 минут |  |  |  |  |
| мусорные корзины | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щёткой) | 1,0 % - 2,0 % дозирующая система ProMax | не ниже 40°C | ___________ | красный | 1 раз в неделю, по мере загрязнения | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/ сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | протирание | 0,05 % (по НУК) дозирующая система ProMax | не выше 20°C | 20 минут |  |  |  |  |
| пол | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щёткой) | 1,0 % - 2,0 % дозирующая система ProMax | не ниже 40°C | ___________ | красный | 2 раза в смену, по мере загрязнения | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/ сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | протирание | 0,05 % (по НУК) дозирующая система ProMax | не выше 20°C | 20 минут |  |  |  |  |
| Санитарная обработка уборочного инвентаря и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уборочный инвентарь | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щёткой, замачивание) | 1,0 % - 2,0 % дозирующая система ProMax | не выше 40°C | 30 минут | красный | сразу после использования | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/ сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | протирание | 0,05 % (по НУК) дозирующая система ProMax | не выше 20°C | 60 минут |  |  |  |  |
| мопы | мойка |  | ВОДА | ручной (ополаскивание) | 1,0 % - 2,0 % дозирующая система ProMax | не ниже 60°C | ___________ | красный | сразу после использования | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/ сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | протирание | 0,05 % (по НУК) дозирующая система ProMax | не выше 20°C | 60 минут |  |  |  |  |
| вёдра, тележки уборочные | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щёткой) | 1,0 % - 2,0 % дозирующая система ProMax | не выше 40°C | 60 минут | красный | сразу после использования | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/ сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | протирание | 0,05 % (по НУК) дозирующая система ProMax | не выше 20°C | 60 минут |  |  |  |  |