|  | - нейтральное средство |  | - кислотное средство |  | - щелочное средство |  | - дезинфектант |  | - средство на безводной основе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Технологическая карта санитарной обработки № ________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Помещение: Раздевалка (мужская , женская) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Санитарная обработка помещений осуществляется после полного удаления из них сырьевых компонентов, материалов и готовой продукции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект обработки | Способ обработки | № инструкции | Наименование средства | Метод уборки | Концентрация средства, %, метод разведения | Температура раствора, °C | Время выдержки средства, мин | Инвентарь | Периодичность | Исполнитель | Метод контроля/ ответственный |
| Перед мойкой необходимо убрать крупные загрязнения и мусор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Санитарная обработка поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потолок окрашенный | очистка (обеспыливание поверхностей) |  | _____________________ | ручной (протирание) | ___________________ | ___________ | ___________ | промаркированный | 1 раз в 3 месяца | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | мойка |  | ХИМИТЕК ИЗУМРУД 310 | ручной (протирание, обработка щеткой) | 1,0-2,0 % дозирующая система ProMax | не ниже 40°C | ___________ |  | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % - 0,05 % (по НУК) дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| Санитарная обработка производственного инвентаря, посуды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доски, инвентарь, посуда, съёмные детали оборудования алюминиевые | мойка |  | ХИМИТЕК ИЗУМРУД 310 | механизированный | 1,0-2,0 % дозирующая система ProMax | 50-60°C | согласно программе мойки | промаркированный | после каждого использования | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
|  | ополаскивание |  | ХИМИТЕК КУХМАСТЕР-ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ | механизированный | 0,01% - 0,02% ПММ | 60-80°C | согласно программе мойки |  |  |  |  |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (замачивание) | 0,02 % - 0,05 % (по НУК) дозирующая система ProMax | 18-20°C | 20 минут |  |  |  |  |
|  | мойка |  | ХИМИТЕК ИЗУМРУД 310 | механизированный | 1,0-2,0 % дозирующая система ProMax | 50-60°C | согласно программе мойки |  |  |  |  |
|  | ополаскивание |  | ВОДА | механизированный | 0,01% - 0,02% ПММ | 60-80°C | согласно программе мойки |  |  |  |  |
|  | мойка |  | ХИМИТЕК ИЗУМРУД 310 | ручной (протирание, обработка щеткой) | 1,0-2,0 % дозирующая система ProMax | не ниже 40°C | ___________ |  |  |  |  |
| flow pack | мойка |  | ХИМИТЕК ИЗУМРУД 310 | ручной (протирание, обработка щеткой) | 1,0-2,0 % дозирующая система ProMax | не ниже 40°C | ___________ | промаркированный | 1 раз в смену | сотрудник производства | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % - 0,05 % (по НУК) дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| пароконвектоматы | Внешние поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мойка |  | ХИМИТЕК ИЗУМРУД 310 | ручной (протирание, обработка щеткой) | 2,00% дозирующая система ProMax | не ниже 40°C | ___________ | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник производства | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % (по НУК) дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
|  | Внутренние поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мойка |  | ХИМИТЕК ИЗУМРУД 310 | ручной (протирание, обработка щеткой) | 2,00% дозирующая система ProMax | не ниже 40°C | ___________ | промаркированный | 1 раз в смену | сотрудник производства | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % (по НУК) дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| печи подовые | Внешние поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | очистка |  | _____________________ | ручной (обработка щеткой) | ___________________ | ___________ | ___________ | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник производства | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
|  | мойка |  | ХИМИТЕК ИЗУМРУД 310 | ручной (протирание, обработка щеткой) | 4% дозирующая система ProMax | не ниже 40°C | ___________ |  |  |  |  |
|  | мойка жаропрочного стекла |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-АНТИНАГАР | ручной (протирание, обработка щеткой) | 4% дозирующая система ProMax | не ниже 40°C | ___________ |  |  |  |  |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % (по НУК) дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| печи ротационные | Внешние поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мойка |  | ХИМИТЕК ИЗУМРУД 310 | ручной (протирание, обработка щеткой) | 4% дозирующая система ProMax | не ниже 40°C | ___________ | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник производства | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % (по НУК) дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
|  | Внутренние поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мойка |  | ХИМИТЕК ИЗУМРУД 310 | ручной (протирание, обработка щеткой) | 4% дозирующая система ProMax | не ниже 40°C | ___________ | промаркированный | 1 раз в смену | сотрудник производства | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
| диффузоры, светильники (наружные поверхности) | очистка (обеспыливание поверхностей) |  | _____________________ | ручной (протирание) | ___________________ | ___________ | ___________ | промаркированный | 1 раз в 3 месяца | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | мойка |  | ХИМИТЕК ИЗУМРУД 310 | ручной (протирание, обработка щеткой) | 1,0-2,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C | ___________ |  | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % - 0,05 % (по НУК) дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| металлоконструкции | мойка |  | ХИМИТЕК ИЗУМРУД 310 | ручной (протирание, обработка щёткой) | 1,0-2,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C | ___________ | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % - 0,05 % (по НУК) дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| кабель-каналы, розетки | мойка |  | ХИМИТЕК ИЗУМРУД 310 | ручной (протирание, обработка щеткой) | 1,0-2,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C | ___________ | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % - 0,05 % (по НУК) дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| выключатели | мойка |  | ХИМИТЕК ИЗУМРУД 310 | ручной (протирание, обработка щеткой) | 1,0-2,0 % дозирующая система ProMax | не ниже 40°C | ___________ | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % - 0,05 % (по НУК) дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  | 2 раза в смену |  |  |
| дверные ручки | мойка |  | ХИМИТЕК ИЗУМРУД 310 | ручной (протирание, обработка щеткой) | 1,0-2,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C | ___________ | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % - 0,05 % (по НУК) дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  | 2 раза в смену |  |  |
| окна внешние | мойка |  | ХИМИТЕК ИЗУМРУД 310 | ручной (протирание, обработка щеткой) | 100 % готовая форма | ___________ | ___________ | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| Санитарная обработка рабочих поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производственные столы из нержавеющий стали | мойка |  | ХИМИТЕК ИЗУМРУД 310 | ручной (протирание, обработка щеткой) | 1,0-2,0 % дозирующая система ProMax | не ниже 40°C | ___________ | промаркированный | 1 раз в смену, при смене операций | сотрудник производства | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % - 0,05 % (по НУК) дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % - 0,05 % (по НУК) дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  | при простое > 30 минут |  |  |
| Санитарная обработка технологического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| просеиватели для муки, просеиватели для сахара | мойка |  | ХИМИТЕК ИЗУМРУД 310 | ручной (протирание, обработка щеткой) | 1,0-2,0 % дозирующая система ProMax | не ниже 40°C | ___________ | промаркированный | 1 раз в смену, при смене сырьевых компонентов | сотрудник производства | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % - 0,05 % (по НУК) дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % - 0,05 % (по НУК) дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  | при простое > 6 часов |  |  |
| тестоделители, тестомесы, тестоокруглители, тестораскатки | мойка |  | ХИМИТЕК ИЗУМРУД 310 | ручной (протирание, обработка щеткой) | 1,0-2,0 % дозирующая система ProMax | не ниже 40°C | ___________ | промаркированный | 1 раз в смену, при смене тестовой заготовки | сотрудник производства | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % - 0,05 % (по НУК) дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % - 0,05 % (по НУК) дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  | при простое > 6 часов |  |  |
| холодильные шкафы | Внешние поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мойка |  | ХИМИТЕК ИЗУМРУД 310 | ручной (протирание, обработка щеткой) | 1,0 – 2,0% дозирующая система ProMax | не ниже 40°C | ___________ | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК) дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
|  | Внутренние поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мойка |  | ХИМИТЕК ИЗУМРУД 310 | ручной (протирание, обработка щеткой) | 1,0 – 2,0% дозирующая система ProMax | не ниже 40°C | ___________ | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК) дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| пила ленточная | мойка |  | ХИМИТЕК ИЗУМРУД 310 | ручной (протирание, обработка щёткой) | 1,0-2,0 % дозирующая система ProMax | не ниже 40 °C | ___________ | промаркированный | 1 раз в смену, при смене операций | сотрудник производства | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль / сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % - 0,05 % (по НУК) дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| Объекты без инструкций (требуют настройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вентилятор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| держатели для досок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| держатели для инвентаря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| держатели для ножей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ледогенератор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пластиковые паллеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пластиковые подкаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сплит-системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стерилизатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| часы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |