|  | нейтральное средство |  | кислотное средство |  | щелочное средство |  | дезинфектант |  | средство на безводной основе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Технологическая карта санитарной обработки № ________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Помещение: Тестомесильный цех 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Санитарная обработка помещений осуществляется после полного удаления из них сырьевых компонентов и материалов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект обработки | Способ обработки | № инструкции | Наименование средства | Метод уборки | Концентрация средства, %, метод разведения | Температура раствора, °C | Время выдержки средства, мин | Инвентарь | Периодичность | Исполнитель | Метод контроля/периодичность |
| Поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бактерицидные лампы | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| бактерицидные лампы | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| бойлер | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (нанесение пены, обработка щёткой) | 2,0 % АВД | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| бойлер | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| бойлер | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| бойлер | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| бойлер | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПД-Н | ручной (протирание, обработка щёткой) | 3,0 % – 4,0 %, дозирующая система ProMax | не ниже 40°C |  | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| вентилятор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вентиляционные трубы | очистка (обеспыливание поверхностей) |  |  | ручной (протирание) |  |  |  | промаркированный | 1 раз в 3 месяца | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| вентиляционные трубы | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щёткой) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в 3 месяца | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| вентиляционные трубы | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в 6 месяцев | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| вентиляционные трубы | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щёткой) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в 6 месяцев | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| вентиляционные трубы | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПД-Н | ручной (протирание, обработка щёткой) | 3,0 % –- 4,0 %, дозирующая система ProMax | не ниже 40°C |  | промаркированный | 1 раз в 6 месяцев | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| вентиляционные трубы | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПД-Н | ручной (протирание, обработка щёткой) | 3,0 % – 4,0 %, дозирующая система ProMax | не ниже 40°C |  | промаркированный | 1 раз в 12 месяцев | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| вентиляционные трубы | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в 12 месяцев | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| вентиляционные трубы | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПД-Н | ручной (протирание, обработка щёткой) | 3,0 % – 4,0 %, дозирующая система ProMax | не ниже 40°C |  | промаркированный | 1 раз в 6 месяцев | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| водопроводные трубы | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щёткой) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| водопроводные трубы | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| водопроводные трубы | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (нанесение пены, обработка щёткой) | 2,0 % АВД | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| водопроводные трубы | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| водопроводные трубы | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПД-Н | ручной (протирание, обработка щёткой) | 3,0 % – 4,0 %, дозирующая система ProMax | не ниже 40°C |  | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| водопроводные трубы | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПД-Н | ручной (протирание, обработка щёткой) | 3,0 % – 4,0 %, дозирующая система ProMax | не ниже 40°C |  | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| выключатели | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 2 раза в смену | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| выключатели | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПД-Н | ручной (протирание, обработка щёткой) | 3,0 % – 4,0 %, дозирующая система ProMax | не ниже 40°C |  | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| выключатели | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| выключатели | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПД-Н | ручной (протирание, обработка щёткой) | 3,0 % – 4,0 %, дозирующая система ProMax | не ниже 40°C |  | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| выключатели | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| двери | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щёткой) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| двери | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| двери | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПД-Н | ручной (протирание, обработка щёткой) | 3,0 % – 4,0 %, дозирующая система ProMax | не ниже 40°C |  | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| двери | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПД-Н | ручной (протирание, обработка щёткой) | 3,0 % – 4,0 %, дозирующая система ProMax | не ниже 40°C |  | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| двери | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| двери | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (нанесение пены, обработка щёткой) | 2,0 % АВД | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| двери | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щёткой) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в 3 месяца | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| двери | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в 3 месяца | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| инсектицидные лампы | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПД-Н | ручной (протирание) | 3,0 % – 4,0 %, дозирующая система ProMax | не ниже 40°C |  | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник инженерной службы | визуальный контроль/технолог |
| кабель-каналы | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щёткой) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| кабель-каналы | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| кабель-каналы | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (нанесение пены, обработка щёткой) | 2,0 % АВД | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| кабель-каналы | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| контейнеры для отходов | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (обработка щёткой) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | после каждого удаления отходов | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| контейнеры для отходов | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | после каждого удаления отходов | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| лестницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| металлоконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| окна внешние | мойка |  | ХИМИТЕК ЧАРОЙТ®-СПРЕЙ | ручной (протирание) | готовая форма |  |  | промаркированный | 1 раз в месяц (летний период) | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| пластиковые паллеты | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (нанесение пены, обработка щёткой) | 2,0 % АВД | 18-20 °C |  | промаркированный | по мере освобождения | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| пластиковые паллеты | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | по мере освобождения | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| пластиковые паллеты | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (нанесение пены, обработка щёткой) | 2,0 % АВД | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| пластиковые паллеты | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| пластиковые паллеты | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щёткой) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| пластиковые паллеты | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| пластиковые подкаты | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (нанесение пены, обработка щёткой) | 2,0 % АВД | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| пластиковые подкаты | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| потолок окрашенный | очистка (обеспыливание поверхностей) |  |  | ручной (протирание) |  |  |  | промаркированный | 1 раз в 3 месяца | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| потолок окрашенный | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПД-Н | ручной (протирание, обработка щёткой) | 3,0 % – 4,0 %, дозирующая система ProMax | не ниже 40°C |  | промаркированный | 1 раз в 12 месяцев | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| потолок окрашенный | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в 12 месяцев | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| потолок окрашенный | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щёткой) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в 3 месяца | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| потолок окрашенный | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в 6 месяцев | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| потолок окрашенный | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щёткой) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в 6 месяцев | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| потолок окрашенный | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПД-Н | ручной (протирание, обработка щёткой) | 3,0 % –- 4,0 %, дозирующая система ProMax | не ниже 40°C |  | промаркированный | 1 раз в 6 месяцев | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| потолок окрашенный | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПД-Н | ручной (протирание, обработка щёткой) | 3,0 % – 4,0 %, дозирующая система ProMax | не ниже 40°C |  | промаркированный | 1 раз в 6 месяцев | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| потолок окрашенный | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в 3 месяца | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| розетки | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щёткой) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| розетки | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| розетки | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (нанесение пены, обработка щёткой) | 2,0 % АВД | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| розетки | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| розетки | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПД-Н | ручной (протирание, обработка щёткой) | 3,0 % – 4,0 %, дозирующая система ProMax | не ниже 40°C |  | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| розетки | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПД-Н | ручной (протирание, обработка щёткой) | 3,0 % – 4,0 %, дозирующая система ProMax | не ниже 40°C |  | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| светильники | очистка (обеспыливание поверхностей) |  |  | ручной (протирание) |  |  |  | промаркированный | 1 раз в 3 месяца | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| светильники | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щёткой) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в 3 месяца | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| светильники | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в 6 месяцев | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| светильники | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щёткой) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в 6 месяцев | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| светильники | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПД-Н | ручной (протирание, обработка щёткой) | 3,0 % –- 4,0 %, дозирующая система ProMax | не ниже 40°C |  | промаркированный | 1 раз в 6 месяцев | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| светильники | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПД-Н | ручной (протирание, обработка щёткой) | 3,0 % – 4,0 %, дозирующая система ProMax | не ниже 40°C |  | промаркированный | 1 раз в 12 месяцев | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| светильники | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в 12 месяцев | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| светильники | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПД-Н | ручной (протирание, обработка щёткой) | 3,0 % – 4,0 %, дозирующая система ProMax | не ниже 40°C |  | промаркированный | 1 раз в 6 месяцев | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| стены (выше 2 м) | очистка (обеспыливание поверхностей) |  |  | ручной (протирание) |  |  |  | промаркированный | 1 раз в 3 месяца | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| стены (выше 2 м) | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щёткой) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в 3 месяца | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| стены (выше 2 м) | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в 6 месяцев | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| стены (выше 2 м) | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щёткой) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в 6 месяцев | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| стены (до 2 м) | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПД-Н | ручной (протирание, обработка щёткой) | 3,0 % – 4,0 %, дозирующая система ProMax | не ниже 40°C |  | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| стены (до 2 м) | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| стены (до 2 м) | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щёткой) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| стены (до 2 м) | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (нанесение пены, обработка щёткой) | 2,0 % АВД | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| стены (до 2 м) | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| стены (до 2 м) | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПД-Н | ручной (протирание, обработка щёткой) | 3,0 % – 4,0 %, дозирующая система ProMax | не ниже 40°C |  | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| часы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электрощит | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (нанесение пены, обработка щёткой) | 2,0 % АВД | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| Санитарный пост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дозаторы для мыла и антисептика | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | при замене продукта | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| дозаторы для мыла и антисептика | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | при замене продукта | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| дозаторы для мыла и антисептика | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 2 раза в смену | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| дозаторы для мыла и антисептика | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПД-Н | ручной (протирание, обработка щёткой) | 3,0 % – 4,0 %, дозирующая система ProMax | не ниже 40°C |  | промаркированный | при замене продукта | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| санитарный пост | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щёткой) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в смену | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| санитарный пост | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в смену | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| сушилка для рук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мебель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стеллажи | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щёткой) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| стеллажи | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| стеллажи | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (нанесение пены, обработка щёткой) | 2,0 % АВД | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| стеллажи | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| стеллажи | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| стеллажи | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щёткой) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в 3 месяца | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| стеллажи | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в 3 месяца | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| Бытовая техника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кулер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентарь, посуда и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внутрицеховая тара (вёдра, ящики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| инвентарь | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (обработка щёткой) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | после каждого использования | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
| инвентарь | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (замачивание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | после каждого использования | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
| инвентарь | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (обработка щёткой) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 15 мин | промаркированный | после каждого использования | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
| инвентарь | ополаскивание |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (замачивание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | после каждого использования | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
| передвижные ёмкости | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щёткой) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в смены | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
| передвижные ёмкости | ополаскивание |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в смены | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
| посуда | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (обработка щёткой) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | после каждого использования | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
| посуда | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (замачивание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | после каждого использования | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
| посуда | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (обработка щёткой) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 15 мин | промаркированный | после каждого использования | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
| посуда | ополаскивание |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (замачивание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | после каждого использования | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
| тележки подкатные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тележки подкатные | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (нанесение пены, обработка щёткой) | 2,0 % АВД | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| тележки подкатные | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| ёмкости для перетаривания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ёмкости для сыпучих продуктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Холодильное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| камеры холодильные | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щёткой) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в 3 месяца | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| камеры холодильные | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в 3 месяца | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| Технологическое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| весы напольные | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в смену | сотрудник производства | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
| весы напольные | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в смену | сотрудник производства | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
| весы настольные | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в смену | сотрудник производства | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
| весы настольные | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в смену | сотрудник производства | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
| весы настольные | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | при простое ≥ 30 мин | сотрудник производства | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
| производственные столы из нержавеющий стали | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в смену, при простое ≥ 30 мин | сотрудник склада | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
| производственные столы из нержавеющий стали | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в смену | сотрудник производства | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
| производственные столы из нержавеющий стали | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в смену | сотрудник производства | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
| производственные столы из нержавеющий стали | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | при простое ≥ 30 мин | сотрудник производства | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
| тестомесы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| весовой дозатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дежи подкатные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заквасочная камера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| защитные чехлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конический бункер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |