|  | нейтральное средство |  | кислотное средство |  | щелочное средство |  | дезинфектант |  | средство на безводной основе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Технологическая карта санитарной обработки № ________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Помещение: Цех слойки 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Санитарная обработка помещений осуществляется после полного удаления из них сырьевых компонентов и материалов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект обработки | Способ обработки | № инструкции | Наименование средства | Метод уборки | Концентрация средства, %, метод разведения | Температура раствора, °C | Время выдержки средства, мин | Инвентарь | Периодичность | Исполнитель | Метод контроля/периодичность |
| Поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бактерицидные лампы | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| бактерицидные лампы | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| вентиляционные трубы | очистка (обеспыливание поверхностей) |  |  | ручной (протирание) |  |  |  | промаркированный | 1 раз в 3 месяца | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| вентиляционные трубы | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щёткой) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в 3 месяца | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| вентиляционные трубы | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в 6 месяцев | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| вентиляционные трубы | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щёткой) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в 6 месяцев | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| вентиляционные трубы | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПД-Н | ручной (протирание, обработка щёткой) | 3,0 % –- 4,0 %, дозирующая система ProMax | не ниже 40°C |  | промаркированный | 1 раз в 6 месяцев | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| вентиляционные трубы | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПД-Н | ручной (протирание, обработка щёткой) | 3,0 % – 4,0 %, дозирующая система ProMax | не ниже 40°C |  | промаркированный | 1 раз в 12 месяцев | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| вентиляционные трубы | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в 12 месяцев | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| вентиляционные трубы | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПД-Н | ручной (протирание, обработка щёткой) | 3,0 % – 4,0 %, дозирующая система ProMax | не ниже 40°C |  | промаркированный | 1 раз в 6 месяцев | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| водопроводные трубы | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щёткой) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| водопроводные трубы | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| водопроводные трубы | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (нанесение пены, обработка щёткой) | 2,0 % АВД | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| водопроводные трубы | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| водопроводные трубы | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПД-Н | ручной (протирание, обработка щёткой) | 3,0 % – 4,0 %, дозирующая система ProMax | не ниже 40°C |  | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| водопроводные трубы | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПД-Н | ручной (протирание, обработка щёткой) | 3,0 % – 4,0 %, дозирующая система ProMax | не ниже 40°C |  | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| выключатели | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 2 раза в смену | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| выключатели | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПД-Н | ручной (протирание, обработка щёткой) | 3,0 % – 4,0 %, дозирующая система ProMax | не ниже 40°C |  | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| выключатели | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| выключатели | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПД-Н | ручной (протирание, обработка щёткой) | 3,0 % – 4,0 %, дозирующая система ProMax | не ниже 40°C |  | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| выключатели | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| двери | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щёткой) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| двери | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| двери | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПД-Н | ручной (протирание, обработка щёткой) | 3,0 % – 4,0 %, дозирующая система ProMax | не ниже 40°C |  | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| двери | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПД-Н | ручной (протирание, обработка щёткой) | 3,0 % – 4,0 %, дозирующая система ProMax | не ниже 40°C |  | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| двери | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| двери | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (нанесение пены, обработка щёткой) | 2,0 % АВД | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| двери | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щёткой) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в 3 месяца | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| двери | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в 3 месяца | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| дверные ручки | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щёткой) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| дверные ручки | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| дверные ручки | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 2 раза в смену | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| дверные ручки | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПД-Н | ручной (протирание, обработка щёткой) | 3,0 % – 4,0 %, дозирующая система ProMax | не ниже 40°C |  | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| дверные ручки | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПД-Н | ручной (протирание, обработка щёткой) | 3,0 % – 4,0 %, дозирующая система ProMax | не ниже 40°C |  | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| дверные ручки | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| дверные ручки | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (нанесение пены, обработка щёткой) | 2,0 % АВД | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| дверные ручки | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щёткой) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в 3 месяца | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| дверные ручки | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в 3 месяца | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| держатели для инвентаря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| инсектицидные лампы | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПД-Н | ручной (протирание) | 3,0 % – 4,0 %, дозирующая система ProMax | не ниже 40°C |  | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник инженерной службы | визуальный контроль/технолог |
| кабель-каналы | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щёткой) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| кабель-каналы | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| кабель-каналы | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (нанесение пены, обработка щёткой) | 2,0 % АВД | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| кабель-каналы | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| контейнеры для отходов | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (обработка щёткой) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | после каждого удаления отходов | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| контейнеры для отходов | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | после каждого удаления отходов | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| металлоконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| окна внешние | мойка |  | ХИМИТЕК ЧАРОЙТ®-СПРЕЙ | ручной (протирание) | готовая форма |  |  | промаркированный | 1 раз в месяц (летний период) | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| пластиковые паллеты | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (нанесение пены, обработка щёткой) | 2,0 % АВД | 18-20 °C |  | промаркированный | по мере освобождения | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| пластиковые паллеты | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | по мере освобождения | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| пластиковые паллеты | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (нанесение пены, обработка щёткой) | 2,0 % АВД | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| пластиковые паллеты | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| пластиковые паллеты | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щёткой) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| пластиковые паллеты | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| пластиковые подкаты | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (нанесение пены, обработка щёткой) | 2,0 % АВД | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| пластиковые подкаты | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| потолок окрашенный | очистка (обеспыливание поверхностей) |  |  | ручной (протирание) |  |  |  | промаркированный | 1 раз в 3 месяца | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| потолок окрашенный | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПД-Н | ручной (протирание, обработка щёткой) | 3,0 % – 4,0 %, дозирующая система ProMax | не ниже 40°C |  | промаркированный | 1 раз в 12 месяцев | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| потолок окрашенный | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в 12 месяцев | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| потолок окрашенный | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щёткой) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в 3 месяца | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| потолок окрашенный | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в 6 месяцев | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| потолок окрашенный | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щёткой) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в 6 месяцев | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| потолок окрашенный | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПД-Н | ручной (протирание, обработка щёткой) | 3,0 % –- 4,0 %, дозирующая система ProMax | не ниже 40°C |  | промаркированный | 1 раз в 6 месяцев | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| потолок окрашенный | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПД-Н | ручной (протирание, обработка щёткой) | 3,0 % – 4,0 %, дозирующая система ProMax | не ниже 40°C |  | промаркированный | 1 раз в 6 месяцев | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| потолок окрашенный | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в 3 месяца | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| розетки | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щёткой) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| розетки | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| розетки | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (нанесение пены, обработка щёткой) | 2,0 % АВД | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| розетки | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| розетки | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПД-Н | ручной (протирание, обработка щёткой) | 3,0 % – 4,0 %, дозирующая система ProMax | не ниже 40°C |  | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| розетки | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПД-Н | ручной (протирание, обработка щёткой) | 3,0 % – 4,0 %, дозирующая система ProMax | не ниже 40°C |  | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| светильники | очистка (обеспыливание поверхностей) |  |  | ручной (протирание) |  |  |  | промаркированный | 1 раз в 3 месяца | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| светильники | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щёткой) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в 3 месяца | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| светильники | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в 6 месяцев | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| светильники | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щёткой) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в 6 месяцев | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| светильники | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПД-Н | ручной (протирание, обработка щёткой) | 3,0 % –- 4,0 %, дозирующая система ProMax | не ниже 40°C |  | промаркированный | 1 раз в 6 месяцев | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| светильники | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПД-Н | ручной (протирание, обработка щёткой) | 3,0 % – 4,0 %, дозирующая система ProMax | не ниже 40°C |  | промаркированный | 1 раз в 12 месяцев | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| светильники | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в 12 месяцев | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| светильники | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПД-Н | ручной (протирание, обработка щёткой) | 3,0 % – 4,0 %, дозирующая система ProMax | не ниже 40°C |  | промаркированный | 1 раз в 6 месяцев | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| стены (выше 2 м) | очистка (обеспыливание поверхностей) |  |  | ручной (протирание) |  |  |  | промаркированный | 1 раз в 3 месяца | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| стены (выше 2 м) | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щёткой) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в 3 месяца | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| стены (выше 2 м) | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в 6 месяцев | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| стены (выше 2 м) | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щёткой) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в 6 месяцев | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| стены (до 2 м) | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПД-Н | ручной (протирание, обработка щёткой) | 3,0 % – 4,0 %, дозирующая система ProMax | не ниже 40°C |  | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| стены (до 2 м) | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| стены (до 2 м) | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щёткой) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| стены (до 2 м) | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (нанесение пены, обработка щёткой) | 2,0 % АВД | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| стены (до 2 м) | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| стены (до 2 м) | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПД-Н | ручной (протирание, обработка щёткой) | 3,0 % – 4,0 %, дозирующая система ProMax | не ниже 40°C |  | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| стоки | прочистка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-CIP | ручной (обработка щёткой) | концентрат |  |  | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| стоки | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной, обработка щёткой | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в смену | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| трапы | прочистка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-CIP | ручной (обработка щёткой) | концентрат |  |  | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| трапы | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной, обработка щёткой | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в смену | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| часы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электрощит | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (нанесение пены, обработка щёткой) | 2,0 % АВД | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| Сантехническое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| технологическая мойка | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щёткой) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в смену | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| технологическая мойка | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в смену | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| технологическая мойка | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в смену | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| технологическая мойка | мойка |  | ХИМИТЕК ПОЛИКОР® | ручной, обработка щёткой | 100% (используется без разведения) |  |  | промаркированный | 1 раз в смену | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/технолог |
| технологическая мойка | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в смену | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/технолог |
| Санитарный пост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| корзины/диспенсеры для СИЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мебель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стулья | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПД-Н | ручной (протирание, обработка щёткой) | 3,0 % – 4,0 %, дозирующая система ProMax | не ниже 40°C |  | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| стулья | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| Офисная техника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| монитор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бытовая техника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кулер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентарь, посуда и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доски | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (обработка щёткой) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | после каждого использования | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
| доски | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (замачивание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | после каждого использования | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
| доски | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (обработка щёткой) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 15 мин | промаркированный | после каждого использования | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
| доски | ополаскивание |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (замачивание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | после каждого использования | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
| листы от шпилек | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПД-Н | ручной (замачивание, обработка щёткой) | 3,0 % – 4,0 %, дозирующая система ProMax | не ниже 40°C |  | промаркированный | 1 раз в неделю, по мере загрязнения | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| листы от шпилек | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (замачивание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в неделю, по мере загрязнения | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| ножи разделочные | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (обработка щёткой) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 15 мин | промаркированный | после каждого использования | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
| ножи разделочные | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (замачивание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | после каждого использования | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
| ножи разделочные | ополаскивание |  | ВОДА | ручной |  | не ниже 40 °C |  | промаркированный | через каждые 2 часа работы | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
| ножи разделочные | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (замачивание) | 0,02%–0,05% (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | через каждые 2 часа работы | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
| съёмные детали оборудования алюминиевые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| съёмные детали оборудования из нержавеющей стали | мойка |  | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПД-Н | ручной (обработка щёткой) | 3,0 % – 4,0 %, дозирующая система ProMax | не ниже 40°C |  | промаркированный | после каждого использования | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
| съёмные детали оборудования из нержавеющей стали | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (замачивание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | после каждого использования | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
| съёмные детали оборудования из нержавеющей стали | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (обработка щёткой) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | после каждого использования | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
| съёмные детали оборудования из нержавеющей стали | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (обработка щёткой) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 15 мин | промаркированный | после каждого использования | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
| съёмные детали оборудования из нержавеющей стали | ополаскивание |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (замачивание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | после каждого использования | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
| шпильки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| шпильки | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (нанесение пены, обработка щёткой) | 2,0 % АВД | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| шпильки | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/сотрудник отдела качества |
| ёмкости для сыпучих продуктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Холодильное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| камеры шоковой заморозки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ледогенератор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| холодильные шкафы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расстоечные шкафы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологическое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| весы напольные | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в смену | сотрудник производства | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
| весы напольные | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в смену | сотрудник производства | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
| весы настольные | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в смену | сотрудник производства | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
| весы настольные | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в смену | сотрудник производства | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
| весы настольные | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | при простое ≥ 30 мин | сотрудник производства | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
| прессы для теста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производственные столы из нержавеющий стали | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в смену, при простое ≥ 30 мин | сотрудник склада | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
| производственные столы из нержавеющий стали | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C |  | промаркированный | 1 раз в смену | сотрудник производства | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
| производственные столы из нержавеющий стали | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | 1 раз в смену | сотрудник производства | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
| производственные столы из нержавеющий стали | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин | промаркированный | при простое ≥ 30 мин | сотрудник производства | визуальный контроль, химический контроль, микробиологический контроль /сотрудник отдела качества |
| тестомесы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тестораскатки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внутрицеховая тара (вёдра ящики бочки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| инвентарь (скребки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| лента транспортёра фритч 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сплит-системы (воздухоохладители) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ферментатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| холд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |