|  | – нейтральное средство |  | – кислотное средство |  | – щелочное средство |  | – дезинфектант |  | – средство на безводной основе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Технологическая карта санитарной обработки № М 3.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Помещение: зона приёмки сырья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Санитарная обработка помещений осуществляется после полного удаления из них сырьевых компонентов и материалов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект обработки | Способ обработки | № инструкции | Наименование средства | Метод уборки | Концентрация средства, %, метод разведения | Температура раствора, °C | Время выдержки средства, мин | Инвентарь | Периодичность | Исполнитель | Метод контроля/ периодичность |
| потолок (окрашенный), вентиляционные трубы (наружные поверхности), вентиляционные диффузоры, светильники (наружные поверхности), стены выше 2м | очистка (обеспыливание поверхностей) | И 1.1.1. | __________________ | ручной (протирание) | ________________ | ____________ | ___________ | промаркированный | 1 раз в 3 месяца | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/ сотрудник отдела качества |
|  | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНКАТИВ | ручной (протирание, обработка щёткой) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C | ___________ |  | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| инсектицидные лампы | мойка | И 1.9. | ХИМИТЕК УНИВЕРСАЛ-ПД-Н | ручной (протирание) | 3,0 % – 4,0 %, дозирующая система ProMax | не ниже 40°C | ___________ | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник инженерной службы | визуальный контроль/ технолог |
| стены до 2м (плитка), водопроводные трубы, розетки, кабель-каналы, двери | мойка | И 1.1.2. | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНКАТИВ | ручной (нанесение пены, обработка щёткой) | 2,0 % АВД | 18-20 °C | ___________ | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/ сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| окна (внешние поверхности: стеклопакеты, рамы, откосы, отлив) | мойка | И 1.3. | ХИМИТЕК ЧАРОИТ®-СПРЕЙ | ручной (протирание) | готовая форма | ___________ | ___________ | промаркированный | 1 раз в месяц (летний период) | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/ сотрудник отдела качества |
| окна (внутренние поверхности: стеклопакеты, внутренние рамы, ручки, подоконники, откосы) | мойка | И 1.3. | ХИМИТЕК ЧАРОИТ®-СПРЕЙ | ручной (протирание) | готовая форма | ___________ | ___________ |  | 1 раз в неделю |  |  |
| дверные ручки выключатели | мойка | И 1.1.2. | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНКАТИВ | ручной (нанесение пены, обработка щёткой) | 2,0 % АВД | 18-20 °C | ___________ |  | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/ сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
|  | дезинфекция | И 1.8. | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  | 2 раза в смену | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/ сотрудник отдела качества |
| бойлер (наружные поверхности) | мойка | И 1.1.1. | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНКАТИВ | ручной (протирание) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C | ___________ | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/ сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| завесы ПВХ полосовые | мойка | И 5.5. | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНКАТИВ | ручной (замачивание, обработка щёткой) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C | ___________ | промаркированный | 1 раз в неделю | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/ сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
|  | дезинфекция | И 1.8. | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  | 1 раз в смену | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/ сотрудник отдела качества |
| дозаторы для мыла/антисептика | мойка | И 1.2. | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНКАТИВ | ручной (протирание) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C | ___________ | промаркированный | при замене продукта | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/ сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
|  | дезинфекция | И 1.8. | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  | 2 раза в смену | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/ сотрудник отдела качества |
| технологическая мойка (раковина, смеситель), держатели для уборочного инвентаря | мойка | И 1.1.1. | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНКАТИВ | ручной (протирание, обработка щёткой) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C | ___________ | промаркированный | 1 раз в смену | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/ сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| пластиковые паллеты | мойка | И 5.6. | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНКАТИВ | ручной (нанесение пены, обработка щёткой) | 2,0 % АВД | 18-20 °C | ___________ | промаркированный | по мере освобождения | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/ сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| контейнеры для сбора отходов | мойка | И 9. | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНКАТИВ | ручной (обработка щёткой) | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C | ___________ | промаркированный | после каждого удаления отходов | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/ сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |
| канализационные трапы | прочистка | И 1.10.1. | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-CIP | ручной (обработка щёткой) | концентрат | ___________ | ___________ | промаркированный | 1 раз в месяц | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/ сотрудник отдела качества |
|  | мойка | И 1.10.2. | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНКАТИВ | ручной, обработка щёткой | 2,0 % – 3,0 % дозирующая система ProMax | 18-20 °C | ___________ |  | 1 раз в смену |  |  |
| пол | мойка | И 1.5.2. | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНКАТИВ | ручной (нанесение пены, обработка щёткой) | 2,0 % АВД | 18-20 °C | ___________ | промаркированный | 1 раз в смену | сотрудник внутреннего клининга | визуальный контроль/ сотрудник отдела качества |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | ручной (протирание) | 0,02 % – 0,05 % (по НУК), дозирующая система ProMax | 18-20 °C | 20 мин |  |  |  |  |