|  | - нейтральное средство |  | - кислотное средство |  | - щелочное средство |  | - дезинфектант |  | - средство на безводной основе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Технологическая карта санитарной обработки № ________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Помещение: коридоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект обработки | Способ обработки | № инструкции | Наименование средства | Метод уборки | Концентрация средства, %, метод разведения | Температура раствора, °C | Время выдержки средства, мин | Инвентарь | Периодичность | Исполнитель | Метод контроля/ ответственный |
| Перед мойкой необходимо убрать крупные загрязнения и мусор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Санитарная обработка поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вентиляционные диффузоры, вентиляционные трубы (выше 2 м) (внешние поверхности), водопроводные трубы (выше 2 м), кабель-каналы (выше 2 м), потолок, стены (выше 2 м) | очистка (обеспыливание поверхностей) |  | _____________________ | ручной (протирание) | ___________________ | ___________ | ___________ | промаркированный | 1 раз в 3 месяца | сотрудник внешнего клининга | визуальный контроль/ технический директор, менеджер по административной работе |
|  | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щёткой) | 3,0 % - 4,0 % пенная станция DEMA | не ниже 40°C | ___________ |  | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| светильники (внешние поверхности) | очистка (обеспыливание поверхностей) |  | _____________________ | ручной (протирание) | ___________________ | ___________ | ___________ | промаркированный | 1 раз в 3 месяца | сотрудник инженерной службы, мойщица-уборщица | визуальный контроль/ технический директор, менеджер по административной работе |
|  | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щёткой) | 3,0 % - 4,0 % пенная станция DEMA | не ниже 40°C | ___________ |  | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| flow pack | Внешние поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мойка |  | ХИМИТЕК КУХМАСТЕР | запенивание | 1,0 % - 2,0 % пенная станция DEMA | не ниже 40°С | ___________ | промаркированный | 1 раз в смену | мойщица-уборщица | визуальный |
|  | Внутренние поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мойка |  | ХИМИТЕК КУХМАСТЕР | запенивание | 1,0 % - 2,0 % пенная станция DEMA | не ниже 40°С | ___________ | промаркированный | 1 раз в смену | мойщица-уборщица | визуальный |
| водопроводные трубы (до 2 м), двери, кабель-каналы (до 2 м), розетки, стены (до 2 м) | очистка (обеспыливание поверхностей) |  | _____________________ | ручной (протирание) | ___________________ | ___________ | ___________ | промаркированный | 1 раз в 3 месяца | мойщица-уборщица | визуальный контроль/ старшая мойщица-уборщица |
|  | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щёткой) | 3,0 % - 4,0 % пенная станция DEMA | не ниже 40°C | ___________ |  | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| выключатели, дверные ручки | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание) | 3,0 % - 4,0 % пенная станция DEMA | не ниже 40°C | ___________ | промаркированный | 1 раз в смену, по мере загрязнения | мойщица-уборщица | визуальный контроль/ старшая мойщица-уборщица |
|  | дезинфекция |  | ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР | протирание | 0,03 % - 0,05 % (по НУК) дозирующая система ProMax | не выше 20°C | 20 минут |  |  |  |  |
| стеллажи, шкафы | очистка (обеспыливание поверхностей) |  | _____________________ | ручной (протирание) | ___________________ | ___________ | ___________ | промаркированный | 1 раз в месяц | мойщица-уборщица | визуальный контроль/ старшая мойщица-уборщица |
|  | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щёткой) | 3,0 % - 4,0 % пенная станция DEMA | не ниже 40°C | ___________ |  | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| Санитарная обработка технологического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пол | мойка |  | ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-КОМБИ-ПЕНАКТИВ | ручной (протирание, обработка щёткой) | 3,0 % - 4,0 % пенная станция DEMA | не ниже 40°C | ___________ | промаркированный | 2 раза в смену, по мере загрязнения | мойщица-уборщица | визуальный контроль/ старшая мойщица-уборщица |
| Объекты без инструкций (требуют настройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дезинфицирующие маты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| держатели для уборочного инвентаря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| лестничные ограждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| лестничные перила |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| лестничные пролёты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| металлоконструкции (выше 2 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |